Cọc xi măng đất - phương pháp trộn khô

Phương pháp trộn đất khô

Phương pháp trộn đất khô, hay còn gọi là Phương pháp trộn sâu, là phương pháp cơ khí trộn đất tại chỗ với hỗn hợp xi măng (hỗn hợp xúc tác) sử dụng mũi khoan rỗng và giầm. Mục đích của quy trình trộn đất là để có được tính năng cao hơn thường là độ nén chắc hoặc độ thấm. Phương pháp trộn đất còn được sử dụng để cố định các chất gây ô nhiễm/ độc tố cũng như trong hệ thống xử lý giảm thiểu hoá chất để tạo nên một chất nền ‘thân thiện’ (sạch) hơn.

Quy trình trộn khô đất

Sử dụng những dụng cụ chuyên biệt để trộn đất trước khi khoan cho đến khi dụng cụ trộn chạm đến độ sâu tối đa. Các tác nhân hỗn hợp khô sau đó sẽ được đưa trực tiếp vào và được trộn vơi đất khi mũi khoan được rút ra, tạo ra cột hỗn hợp đất khô ở phía dưới. trong vòng vài giờ sau khi trộn, khu vực xử lý sẽ được tăng cường lớp đất dày (vài feet) để đảm bảo độ hãm trong suốt quá trình xử lý. Sau xử lý từ 2-6 tuần đất sẽ cứng gấp 10-50 lần.

Các tác nhân hỗn hợp

Độ cứng của hỗn hợp đất sẽ gia tăng với tốc độ khác nhau theo thời gian phụ thuộc vào loại đất, khối lượng và loại hỗn hợp được sử dụng. Các tác nhân hỗn hợp có thể bao gồm:

- Xi măng

- Đá vôi

- Thạch cao

- Xỉ

Ứng dụng của phương pháp trộn đất khô

- Gia cố nền/móng

- Gia cố hầm

- Làm giảm quá trình hoá lỏng

- Xây dựng cảng

- Ổn định đường dốc

Những lưu ý về kỹ thuật địa chất

Trong hầu hết các trường hợp, phương pháp trộn đất khô có hiệu quả trong điều kiện độ ẩm cao (>60%)  đặc biêt là đất phù sa hoặc đất sét. Đất hữu cơ và than bùn cũng có thể cố định hoá, nhưng nên có thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trước khi thiết kế.

Kiểm soát chất lượng

Để hỗ trợ việc kiểm soát và điều hành quá trình lắp đặt các thiết bị của phương pháp trộn đất khô được hướng dẫn đầy đủ với hệ thống máy tính  tại chỗ để kiểm soát liều lượng chất hỗn hợp và các chỉ số khoan. Các thông tin sau cần được chuẩn bị bằng văn bản trước và trong quá trình xây dựng:

- Sự đồng dạng của cột

- Mức độ làm việc

- Đường kính của cột

- Loại hỗn hợp xúc tác

- Thời gian bắt đầu, thời gian chạm đáy, thời gian kết thúc

- Liều lượng hỗn hợp và áp suất

- Chỉ số vòng quay/phút của dụng cụ trong quá trình khoan xuống và rút mũi khoan lên

- Tổng số lượng hỗn hợp sử dụng trong quá trình trộn

- Độ sâu trộn

- Các thí nghiệm phòng lab đối với mẫu

Các ưu điểm của phương pháp trộn đất khô

- Có thể thực hiện tại các điểm không sử dụng được (hạn chế về chi phí/thòi gian)

- Hệ thống kinh tế, thưòng là kết hợp với các hệ thống nâng cấp nên móng. Nói chung có tính kinh tế cao hơn giải pháp loại bỏ-thay thế.

- Tăng tốc độ xây dựng

- Độ rung và độ ồn thấp

- Không cần phải làm khô

- Độ huy động nhanh

- Không có đất đá thừa bỏ đi